LOONAR Rover
Software Architecture

Raspberry Pi 5 MPU · Teensy 4.1 MCU · ROS 2 Jazzy · cFS

| 항목 | 기준 |
| --- | --- |
| MPU | Raspberry Pi 5 8 GB, Ubuntu 24.04 arm64 |
| ROS 2 | Jazzy |
| 실행영역 | mcu-io · cfs · ros2 · camera |
| cFS App | LNR_CTRL · LNR_IO · GCS_IF |
| 핵심 원칙 | 단일 owner · 승인된 motion · bounded queue · stale replay 금지 |

설계 기준: MCU가 실시간 제어와 로컬 안전정지를 실행하고, cFS가 모드·권한·안전을 결정하며, ROS 2가 localization/navigation/perception을 계산한다. 고용량 데이터는 cFS를 우회한다.

# 1. 범위와 불변조건

본 문서는 Control MCU, Payload MCU, Raspberry Pi 5 MPU, ROS 2, cFS, Camera, I200DK, GCS를 하나의 운용 구조로 정의한다. 알고리즘과 수치 파라미터는 시험으로 조정할 수 있지만 owner, command authority, 실패 격리, queue 상한은 구현 중 임의로 변경하지 않는다.

- Control MCU가 motor output과 watchdog 기반 safe stop의 최종 실행자다.

- MPU는 네 systemd 실행영역만 사용하고 기능별 service를 늘리지 않는다.

- mcu-io만 Control/Payload serial을, camera.service만 Camera를 연다.

- ROS 2와 GCS는 MCU에 직접 motion을 쓰지 않는다.

- Control과 Payload link는 fd, parser, buffer, health state를 분리한다.

- Camera, PointCloud, raw Payload는 cFS Software Bus를 통과하지 않는다.

- 모든 queue는 bounded이고 reconnect 후 과거 명령을 재실행하지 않는다.

- 최종 odom→base_link TF는 robot_localization 하나가 발행한다.

# 2. 전체 실행 구조

GCS ── control/tlm ── GCS_IF ─┐
Nav2 ── loonar_bridge ── LNR_IO ├─ cFS SB ── LNR_CTRL
MCU ── mcu-io ── LNR_IO ──────┘              │
                                                └─ approved motion
                                      LNR_IO ── mcu-io ── Control MCU
Camera ── latest frame ── Vision
       └─ encoded video ── GCS
Payload MCU ── mcu-io ── activity/status + bounded raw record

| 실행영역 | Owner | 장애 시 |
| --- | --- | --- |
| mcu-io | Control/Payload serial과 local IPC | MCU watchdog 정지 |
| cfs | mode, authority, safety, GCS control | 명령 갱신 중단 |
| ros2 | sensor, localization, Nav2, perception | AUTO만 무효 |
| camera | capture, Vision frame, encoder | drive 영향 없음 |

# 3. cFS Control Plane

| App | 책임 | 외부 I/O |
| --- | --- | --- |
| LNR_CTRL | mode, authority, candidate, safety, recovery, Payload activity | 없음 |
| LNR_IO | local IPC↔SB, 승인 motion 송신, fixed platform action | UDS |
| GCS_IF | TLS session, role, MANUAL lease, command/tlm | network |

LNR_CTRL은 20~50 Hz tick에서 input cache, mode/authority, candidate 선택, safety, 승인 motion 순으로 실행한다. 중간 판단은 내부 값으로 유지하고 Software Bus에는 candidate와 최종 승인값만 게시한다.

cache -> mode/authority -> select_candidate -> apply_safety
      -> APPROVED_MOTION -> state-change event/status

| 상태 | 값 |
| --- | --- |
| RoverMode | INIT · STANDBY · MANUAL · AUTO · RECOVERY · SAFE |
| PayloadState | IDLE · RUNNING · COMPLETE · FAULT |
| Readiness | MCU · ROS · localization · navigation · GCS authority · Payload · Camera |

Recovery는 STOP, WAIT_STABLE, RELOCALIZE, LIMITED_MOVE, VERIFY, COMPLETE/FAILED의 table-driven 모듈이며 이동 단계도 일반 safety와 승인 경로를 사용한다.

# 4. mcu-io와 Local IPC

mcu-io는 단일 binary와 단일 epoll event loop로 구성한다. link.c를 Control/Payload에 재사용하지만 runtime state는 두 개의 독립 struct다. disk write만 bounded worker thread로 분리할 수 있다.

| 모듈 | 책임 |
| --- | --- |
| main.c | epoll, timer, signal, lifecycle |
| link.c | serial link state machine |
| serial.c | termios, nonblocking I/O, reconnect |
| ipc.c | SOCK_SEQPACKET, credential, HELLO |
| health.c | age/error/reconnect counters |
| record_writer.c | 선택적 Payload rotating writer |

| Endpoint | 내용 | Queue |
| --- | --- | --- |
| control.sock | approved motion, MCU status | latest 1 |
| sensors.sock | IMU, encoder sample | bounded ring |
| payload.sock | command, status | FIFO/latest |
| ros-cfs.sock | AUTO candidate, system state | latest/event FIFO |

IPC 공통 header는 version(1), message_type(1), payload_length(2), sequence(4)의 8 byte다. peer는 SO_PEERCRED와 연결 HELLO로 확인한다. boot ID와 timestamp를 모든 packet에 반복하지 않는다.

- 운용 binary는 실제 serial 경로만 포함한다.

- unit test는 read/write callback을 주입한다.

- SIL과 replay는 PTY를 통해 동일 wire codec을 사용한다.

# 5. ROS 2와 I200DK

초기 custom node는 loonar_bridge 하나다. 이 node가 sensor IPC를 표준 topic으로 변환하고 Nav2 velocity를 AUTO candidate로 바꾸며 cFS 상태를 ROS diagnostics에 전달한다.

| 구성 | 책임 |
| --- | --- |
| loonar_bridge | IMU/wheel, cFS IPC, AUTO candidate |
| robot_localization | Wheel+IMU+유효 correction, 최종 TF |
| I200DK driver | depth/PointCloud2 acquisition |
| registration/mapper | quality gate, terrain layer |
| Nav2 | planning/control과 AUTO velocity |
| Vision | Camera 최신 frame 비동기 추론 |

MPU 기준은 Ubuntu 24.04 arm64와 ROS 2 Jazzy다. I200DK 공급 환경이 Ubuntu 22.04/ROS 2 Humble을 기준으로 하므로 SDK source/license와 Noble arm64 ABI를 먼저 확인한 뒤 Jazzy wrapper를 포팅한다.

- USB/SDK core를 Ubuntu 24.04에서 build 또는 load한다.

- 표준 depth image, CameraInfo, PointCloud2 API만 노출한다.

- frame, unit, invalid point, timestamp source를 고정한다.

- Wheel+IMU는 primary odometry로 유지하고 valid correction만 적용한다.

- 30분 stream과 cable reconnect를 실제 Pi 5에서 검증한다.

SDK core가 22.04 전용 binary뿐이고 source/protocol을 사용할 수 없으면 ROS wrapper 수정만으로 해결할 수 없으므로 공급사 지원 또는 대체 구현 결정을 요구한다.

# 6. GCS와 MANUAL

GCS_IF는 인증된 reliable connection 하나에서 Control, Critical TLM, Mission TLM을 multiplex한다. Video와 Bulk/File data는 별도 data path를 사용한다.

| 계약 | 최소 필드 | 동작 |
| --- | --- | --- |
| MANUAL | lease_id, seq, TTL, linear, yaw | 개별 ACK 없음; status가 last applied seq 제공 |
| Discrete | request_id, type, params | ACCEPTED/REJECTED/COMPLETED/FAILED |
| Telemetry | priority channel, seq, snapshot/event | Control > Critical > Mission |
| Video | short-lived token, profile | Camera에서 직접 전송 |
| Bulk | file_id, offset, length | path 비공개, rate limit/resume |

GCS disconnect, lease 만료, command TTL 만료 중 하나라도 발생하면 LNR_CTRL은 0속도를 승인한다. 재연결은 새 session이며 이전 lease와 velocity를 복원하지 않는다.

# 7. Payload

Payload MCU는 별도 serial/parser/buffer를 사용한다. LNR_CTRL이 activity state를, LNR_IO가 변환을, mcu-io가 transport와 선택적 raw record를 담당한다.

| Message | 내용 | Policy |
| --- | --- | --- |
| HEARTBEAT | uptime, state, fault | latest |
| COMMAND | request/activity/opcode/profile | bounded FIFO + dedup |
| STATUS | state/progress/result/fault | latest + transition |
| SAMPLE | schema/seq/time/validity/data | bounded byte queue |

raw writer는 rotating fixed-record file을 사용하고 disk stall 시 sample을 drop한다. file은 opaque ID로만 노출하며 hash, resume, quota는 공통 Bulk/File worker가 처리한다. Payload fault는 drive를 중지시키지 않는다.

# 8. Camera

libcamera capture -> GStreamer tee
  -> leaky queue(depth 1) -> ROS Vision
  -> leaky encoder queue -> hardware encoder -> GCS video

- Vision과 network consumer가 느려도 capture는 block하지 않는다.

- 오래된 frame을 버리고 frame sequence와 capture time을 유지한다.

- encoder fault는 video branch만 재초기화한다.

- Pi 5 profiling에서 copy 비용이 요구를 넘을 때만 zero-copy를 추가한다.

- Camera/video fault는 drive와 Control queue에 영향을 주지 않는다.

# 9. 시간·식별·재시작

| 값 | 사용 |
| --- | --- |
| boot_id | peer restart 식별; HELLO/status에서만 전달 |
| sequence | stream gap/duplicate/out-of-order |
| control_epoch | 이전 command authority 차단 |
| request_id | discrete action dedup/result |
| sample/frame sequence | sensor와 Camera 원본 연결 |
| monotonic time | TTL, lease, heartbeat, reconnect |

local monotonic time은 process 간 직접 비교하지 않는다. sensor acquisition time은 ROS 경계에서 ROS Time으로 변환한다. cFS, mcu-io, ROS, GCS 재시작은 각 command cache와 lease를 비우고 준비상태를 다시 확인한다.

# 10. Failure Matrix

| 장애 | 즉시 동작 | 유지되는 기능 |
| --- | --- | --- |
| ROS/localization | AUTO invalid | MANUAL, Payload, Camera |
| GCS | lease expiry→stop | local safe state |
| cFS/LNR_CTRL | motion update stop | MCU watchdog |
| mcu-io/serial | motion update stop | MCU local safety |
| Payload | activity fault | drive, Camera |
| Camera/video | branch degrade | drive, Payload |

# 11. 구현과 검증 순서

| Slice | 산출물 | 필수 검증 |
| --- | --- | --- |
| 0 | build/catalog/IPC | clean build, golden vector |
| 1 | mcu-io + virtual MCU | health/motion/status, reconnect |
| 2 | cFS + GCS MANUAL | lease/deadman/end-to-end |
| 3 | ROS bridge + AUTO | localization loss, no direct writer |
| 4 | I200DK Jazzy port | arm64 stream/reconnect/quality |
| 5 | Payload | dedup/disk stall/link isolation |
| 6 | Camera | consumer stall/network/thermal |
| 7 | HIL/fault/soak | kill matrix, brownout, full load |

각 Slice의 완료조건은 public schema, unit/contract/integration test, timeout/restart/overflow test, CPU/memory/queue counter, stale replay 0건, 관련 문서와 catalog 갱신이다.

# 12. 구현 체크리스트

- fd, device, topic, TF의 owner가 하나인가

- motion이 반드시 승인 경로를 통과하는가

- queue depth 또는 byte 상한과 overflow 정책이 있는가

- timeout이 monotonic clock을 사용하는가

- reconnect가 cache와 lease를 비우는가

- Payload/Camera 부하가 Control lock/thread를 점유하지 않는가

- 외부 입력으로 shell, path, unit, device를 선택하지 않는가

- failure와 recovery가 status/counter로 관측되는가